Quepos

| La Managua |  | Condiciones Actuales |
| --- | --- | --- |
| Facilidades para el pasajero | Terminal Servicios sanitarios | No hay |
|  | Restaurante | Si hay |
|  | Teléfono Publico | Si hay |
| Personal del aeródromo |  | No hay |
| Acceso transporte de superficie |  | La carretera costanera pasa a la par |
| Desarrollo circundante |  | No hay caseríos cercanos únicamente esta rodeado de plantaciones de palma |
| Impacto ambiental |  | Poco ya que no hay desarrollo circundante al aeródromo |
| Servicios públicos |  | Hay acceso a agua, luz y teléfono |
| Topografía |  | Una montaña al E de la cabecera 21 |
| Superficie limitadora de Obstáculos y obstáculos en la franjas y en RESA |  | Las plantaciones de palma en la cabecera 03 |
| Pista | Dimensiones | 1100m de largo por 11m de ancho |
|  | Superficie | Tratamiento asfáltico |
|  | Condiciones | Buen estado |
| Plataforma |  | Ubicada en la cabecera 03 dentro de la franja de seguridad |
| Franjas de seguridad | Dimensiones | Ancho 50m Largo 30m en la cabecera 21 y menos de 1 en la cabecera 03 |
|  | Cabecera 02 | Buen estado |
|  | Cabecera 20 | Buen estado |
|  | Condiciones | Árboles a ambos lados de la pista problemas de zacate adentrándose en la pista |
| Ayudas Visuales | Bolsa de viento | Si |
|  | Demarcación Horizontal | Si |
|  | Luces | No hay |
| Cercas |  | Si |
| Portones |  | Si |
| Alcantarillas o canales |  | Hay canales a ambos lados de la pista |
| Terrenos para expansión |  | Solamente en la cabecera 21 |