Puerto Jiménez

| Puerto Jiménez |  | Condiciones Actuales |
| --- | --- | --- |
| Facilidades para el pasajero | Terminal, Servicios sanitarios | No hay, existe una estructura básica |
|  | Restaurante | No hay |
|  | Teléfono Publico | Si |
| Personal del aeródromo |  | No hay |
| Acceso transporte de superficie |  | Se encuentra muy cerca del pueblo de Puerto Jiménez |
| Desarrollo circundante |  | Existe un cementerio al lado O y un precario al lado E de la cabecera |
| Impacto ambiental |  | Poco efecto debido al bajo trafico |
| Servicios públicos |  | Hay acceso a agua, luz y teléfono |
| Topografía |  | Esta al nivel de mar |
| Superficie limitadora de Obstáculos y obstáculos en la franjas y en RESA |  | Tiene un precario en la cabecera 34 |
| Pista | Dimensiones | 825m de largo por 12m de ancho |
|  | Superficie | Tratamiento asfáltico |
|  | Condiciones | Superficie en mal estado |
| Plataforma |  | Esta ubicada a la mitad de la pista al costado O, dentro de la franja de seguridad |
| Franjas de seguridad | Dimensiones | Ancho de 60m Largo de 30m en cada cabecera |
|  | Cabecera 16 | Buen estado |
|  | Cabecera 34 | Buen estado, aunque presenta un precario |
|  | Condiciones | Buen estado |
| Ayudas Visuales | Bolsa de viento | Si |
|  | Demarcación Horizontal | Si, aunque esta deteriorada |
|  | Luces | No hay |
| Cercas |  | Buen estado aunque presenta varios portillos por donde transita las personas y animales |
| Portones |  | Hay uno al costado O ala mitad de la pista |
| Alcantarillas o canales |  | Hay un canal al costado E cerca de la cabecera 34 |
| Terrenos para expansión |  | No hay espacio |