San Isidro

| San Isidro |  | Condiciones Actuales |
| --- | --- | --- |
| Facilidades para el pasajero | Terminal, Servicios sanitarios | No hay |
|  | Restaurante | No hay |
|  | Teléfono Publico | No hay |
| Personal del aeródromo |  | No hay |
| Acceso transporte de superficie |  | El Aeródromo no es fácil de accesar. Está a 10 minutos de San Isidro del General |
| Desarrollo circundante |  | El aeródromo esta rodeado por pocas casa |
| Impacto ambiental |  | Poco efecto debido al poco tráfico |
| Servicios públicos |  | Hay acceso a agua, luz y teléfono cerca |
| Topografía |  | El aeródromo se encuentra en el extremo Norte del Valle del General |
| Superficie limitadora de Obstáculos y obstáculos en la franjas y en RESA |  | No presenta obstáculos |
| Pista | Dimensiones | 810 mts de largo por 12 mts de ancho |
|  | Superficie | Tratamiento asfáltico |
|  | Condiciones | El zacate alto Superficie en estado regular |
| Plataforma |  | No hay |
| Franjas de seguridad | Dimensiones | Ancho de 80 mts Largo de 30 Mts (resa) |
|  | Cabecera 02 | Buen estado |
|  | Cabecera 20 | Buen estado |
|  | Condiciones | Buen estado |
| Ayudas Visuales | Bolsa de viento | Si |
|  | Demarcación Horizontal | Deteriorada |
|  | Luces | No |
| Cercas |  | Buen estado Algunas zonas se tuvieron que realizar zanjas para evitar el ingreso a la pista. |
| Portones |  | Existe un portón en la cabecera 20, el mismo permanece abierto debido a que personas ajenas al mismo lo abren para pasar por el aeródromo |
| Alcantarillas o canales |  | No son evidentes, pero la pista no tiene rastros de inundación |
| Terrenos para expansión |  | No es posible |

Portón en la cabecera 20, permanece abierto, esto debido a que los vecinos lo abren para transitar por el mismo.

Zanja , para evitar el ingreso de vehículos a la pista

Falta de un demarcación adecuada en la pista, ya que actualmente la demarcación horizontal no es visible.