Shiroles

| Shiroles |  | Condiciones Actuales |
| --- | --- | --- |
| Facilidades para el pasajero | Terminal, Servicios sanitarios | No hay |
|  | Restaurante | No hay |
|  | Teléfono Publico | No hay |
| Personal del aeródromo |  | No hay |
| Acceso transporte de superficie |  | La calle pública esta a la par del aeródromo |
| Desarrollo circundante |  | Hay un caserío, puesto de la policía cerca |
| Impacto ambiental |  | No hay, poco trafico |
| Servicios públicos |  | Hay acceso a agua, luz y teléfono cerca |
| Topografía |  | Ubicado en el Valle de Talamanca, hay montañas al NE, N y NO |
| Superficie limitadora de Obstáculos y obstáculos en la franjas y en RESA |  | Hay árboles cerca de la pista |
| Pista | Dimensiones | 750m de largo por 12m de ancho |
|  | Superficie | Grava |
|  | Condiciones | Pista deteriorada |
| Plataforma |  | No hay |
| Franjas de seguridad | Dimensiones | Ancho 40m Largo 30m en cada cabecera |
|  | Cabecera 01 | Hay mucho barro y charcos de agua, hay una cancha de futbol detrás de la misma |
|  | Cabecera 19 | Esta en mal estado, sectores en barro |
|  | Condiciones | Presenta sectores en muy mal estado |
| Ayudas Visuales | Bolsa de viento | No hay |
|  | Demarcación Horizontal | No hay |
|  | Luces | No hay |
| Cercas |  | Están en muy mal estado, hay ingreso de vehículos, personas y animales a la pista |
| Portones |  | No hay |
| Alcantarillas o canales |  | No hay |
| Terrenos para expansión |  | No hay |