Sirena

| Sirena |  | Condiciones Actuales |
| --- | --- | --- |
| Facilidades para el pasajero | Terminal, Servicios sanitarios | No hay, aunque se encuentra al final de la pista las instalaciones de los guarda parques |
|  | Restaurante | No hay, aunque se encuentra al final de la pista las instalaciones de los guarda parques |
|  | Teléfono Publico | No hay, aunque se encuentra al final de la pista las instalaciones de los guarda parques |
| Personal del aeródromo |  | No hay |
| Acceso transporte de superficie |  | Las únicas vías de acceso son en lancha, avión o caminando desde las entradas del Parque de Corcovado |
| Desarrollo circundante |  | La única edificación que existe son las instalaciones de los guarda parques |
| Impacto ambiental |  | Poco efectos |
| Servicios públicos |  | Hay acceso a agua |
| Topografía |  | Ubicado al nivel de mar, en la península del de Osa |
| Superficie limitadora de Obstáculos y obstáculos en la franjas y en RESA |  | Hay árboles a ambos lados de la pista |
| Pista | Dimensiones | 430m de largo por 12m de ancho |
|  | Superficie | Zacate |
|  | Condiciones | La pista en regulares condiciones presenta un sistema de alcantarillado al final de la pista |
| Plataforma |  | No hay |
| Franjas de seguridad | Dimensiones |  |
|  | Cabecera 03 | Estado regular |
|  | Cabecera 21 | Estado regular |
|  | Condiciones | Estado regular |
| Ayudas Visuales | Bolsa de viento | No hay |
|  | Demarcación Horizontal | No hay |
|  | Luces | No hay |
| Cercas |  | No hay |
| Portones |  | No hay |
| Alcantarillas o canales |  | Hay canales |
| Terrenos para expansión |  | Existe el terreno, aunque el mismo es parte de Parque de Corcovado |