| GUIA INSP 1.430 INSPECCION DE OPERACIONES ESPECIALES CAT II /III DEL OPERADOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION A. Información General de la Inspección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tipo de inspección: Certificación Vigilancia Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fecha de inicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fecha de finalización: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Operador/Proveedor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Lugar de inspección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Nombre del inspector Principal: Iniciales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nombre del inspector Soporte: Iniciales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Nombre del inspector (OJT): Iniciales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTANTE 1- Refiérase a la Sección Generales del MIA OPS 1 para las instrucciones de llenado de esta lista de chequeo. 2- Lea cuidadosamente las siguientes definiciones para el correcto marcado de las casillas de esta lista de chequeo. SI: Satisfactorio (Deberá ser marcado cuando se encuentre de acuerdo con la normativa aplicable a la operación) NO: No Satisfactorio (Deberá ser marcado cuando NO se encuentre de acuerdo con la normativa aplicable y se debe generar un hallazgo de esta) N/A: No aplica (Deberá ser marcado cuando el ítem verificado no le aplica regulatoriamente, ejem que este no es desarrollado por el Auditado) N/R: No es revisado en esta auditoría. (El inspector realizara una Auditoria de seguimiento completar la totalidad de los ítems de esta guía) 3- Se debe marcar las casillas con las iniciales del nombre del inspector que verifica el ítem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCION B. Lista de Checheo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. Reg. | Temas para revisar/evaluar. |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
| RAC OPS 1, Sección 1.175 | - Revisar la Especificaciones y Habilitaciones de Operación verificando las autorizaciones emitidas por la autoridad en operaciones CAT II y CAT III. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. Reg. | Temas para revisar/evaluar. |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
| RAC OPS 1, Sección 2, Anexo 2, Subparte B, Apéndice 9, Numeral 3 | - Comprobar que el manual de control de mantenimiento (MCM), contenga al menos: - Todas las tareas especiales para la liberación de aeronavegabilidad en operaciones CAT II y III; - Las frecuencias de mantenimiento e inspección; - Los requerimientos del equipo de prueba incluyendo la calibración, para respaldar el cumplimiento del programa de mantenimiento; - El método para controlar el estado operativo de la aeronave; - Identificados los técnicos calificados para liberar una aeronave; - Los procedimientos o método de distribución del manual para asegurar la disponibilidad en las instalaciones de mantenimiento apropiadas. - Procedimientos para identificar todos los componentes de Categoría II / III utilizados en los sistemas de aeronaves, conjunto de piezas en existencia, el procedimiento de préstamo de piezas y el control de piezas de repuesto; - Procedimientos de equipo de prueba incorporado (BITE). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAC OPS 1, Sección 2, Anexo 2, Subparte B, Numeral 11.1.3 y Apéndice 4, Literal C | - ¿Cumple el operador con el programa de entrenamiento inicial y periódica referente a operaciones especiales CAT II y/o CAT III? - Verificar el cumplimiento del programa de instrucción continúa considere lo siguiente: a) Procedimientos y requisitos de aeronavegabilidad para operaciones especiales CAT II y/o CAT III; b) Técnicas de inspección del fuselaje del avión y sistemas estáticos; c) Sistemas y equipos involucrados en la navegación CAT II y/o CAT III; d) Utilización de la MEL; y e) Instalación, prueba, evaluación y control del software. 3.2 Revisar que el personal contratado para realizar el mantenimiento relacionado con la Categoría II / III esté calificado y los requisitos del programa estén disponibles para estas personas. 3.3 Para el cumplimiento del programa de instrucción, el inspector debe evaluar los registros individuales del personal habilitado, haciendo énfasis en los intervalos de recurrencia de la instrucción. 3.4 Capacitación del personal de mantenimiento asignado al análisis de confiabilidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. Reg. | Temas para revisar/evaluar. |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
| RAC OPS 1, Sección 2, Anexo 2, Subparte B, Numeral 11.1.7 y Apéndice 9, numeral 2 | - Verificar que el programa de mantenimiento del operador se mantiene actualizado. 4.1 ¿Para mantener la aeronavegabilidad continua de las aeronaves, el operador debería establecer un programa de mantenimiento para garantizar que el equipo de a bordo está en condiciones de servicio al nivel de performance de las operaciones especiales de CAT II y/o CAT III, por lo tanto, verificar si contiene lo siguiente: - Se identifican los equipos involucrados en la operación CAT II y/o CAT III o de aterrizaje automático; - Que los equipos involucrados en la operación CAT II y/o CAT III o de aterrizaje automático reciban mantenimiento de conformidad con las instrucciones impartidas por el fabricante de los componentes; y - Que cualquier revisión posterior a la aprobación inicial de CAT II y/o CAT III o de aterrizaje automático, haya sido aprobada por la AAC del Estado de matrícula. 4.2. Revisar el manejo de: - Discrepancias repetitivas y crónicas para garantizar que la aeronave afectada permanezca fuera del estado de aproximación de mínimos hasta que se realicen acciones correctivas positivas; - Procedimientos retorno a servicio (RTS) para actualizar la aeronave a categoría II / III; - En muchos casos, las tolerancias para los equipos de la aeronave de Categoría II / III son más rígidas que las de la Categoría I. Por lo tanto, el equipo utilizado para inspeccionar, probar y verificar en banco los equipos de Categoría II / III pueden requerir pruebas y calibraciones más frecuentes. - Componentes, sistemas y software de elementos de inspección requeridos (RII). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. Reg. | Temas para revisar/evaluar. |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
| RAC OPS 1, Sección 2, Anexo 2, Subparte B, Numeral 11.1.2 y Apéndice 8, Numeral 2 | - ¿Mantiene la aeronave el equipo necesario para efectuar operaciones especiales CAT II y/o CAT III de acuerdo con el listado de componentes de mantenimiento que emitió el fabricante? - Verificar que la aeronave tenga incorporados los equipos de navegación que le permitan operar de conformidad con las especificaciones de navegación que ha solicitado el operador de servicios aéreos para operaciones CAT II y/o CAT III. - Verificar el listado de equipamiento de navegación establecido en el AFM y establecer la conformidad física en la aeronave. c) Modificaciones y modificaciones de componentes (AD, órdenes de ingeniería (EO), etc.) procedimientos de seguimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAC OPS 1, Sección 2, Anexo 2, Subparte B, Apéndice 9, numeral 2 | - ¿Mantiene el operador aéreo las condiciones operacionales para la degradación (Downgrade) de una operación CAT II y/o CAT III? 6.1 Verificar que se identifique las condiciones para la degradación de una operación CAT II y/o CAT III: - Cuando se reporta un defecto en un sistema de la aeronave que sea esencial para la operación CAT II y/o CAT III; o - Cuando esté en duda la integridad de un sistema de la aeronave que sea esencial para la operación CAT II y/o CAT III; o - Cuando se realiza un mantenimiento que altere un sistema necesario para la operación CAT II y/o CAT III; o - Cuando lo requiera el AFM, el suplemento del AFM, la MEL o un requisito de mantenimiento, y la aeronave no ha realizado una aproximación exitosa en condiciones reales CAT II y/o CATIII; o - Cuando la tripulación de vuelo notifica un aterrizaje fallido debido a una mala performance de los sistemas de la aeronave; o f) Cuando la aeronave no ha aprobado una verificación en tierra de los sistemas requeridos por CAT II y/o CAT III. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref. Reg. | Temas para revisar/evaluar. |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
| RAC OPS 1, Sección 2, Anexo 2, Subparte B, Numeral 11.1.6 y Apéndice 9, numeral 3 | - ¿Mantiene la MEL los requisitos aplicables a la operación especial CAT II y/o CAT III? - Verificar que la MEL identifique los equipos requeridos para una operación CAT II y/o CAT III. Utilice el AFM para la identificación de los equipos requeridos para esta operación. - Verificar que exista una declaración de restricciones para la operación CAT II y/o CAT III, en caso de que un equipo requerido para esta operación se encuentre inoperativo, sin dejar la aeronave fuera de servicio. - Verificar que se asegure la instalación de letreros en los equipos que se encuentran inoperativos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAC OPS 1, Sección 2, Anexo 2, Subparte B, Apéndice 9, numeral 2 | - ¿Se cumple con el Monitoreo Continuo? 8.1 Se siguen las pautas para realizar el monitoreo y análisis continuado de las operaciones del operador, para detectar cualquier tendencia indeseable antes de que sea peligrosa llevando a cabo: - Evaluaciones periódicas del sistema de aeronaves - Informes de fiabilidad y control de calidad - Procedimientos de análisis de ingeniería - Procedimientos de entrada del libro de registro - Procedimientos de mantenimiento de registros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAC OPS 1, Sección 2, Anexo 2, Subparte B, Apéndice 9, numeral 2 párrafo 2 | - EQUIPO DE PRUEBA. - Verificar la calibración de los equipos de prueba utilizados para el mantenimiento de los sistemas CATII y CATIII, uso de equipos de prueba, requisitos de registros e informes; - Mantenimiento del contrato o procedimientos de fiabilidad del equipo, de prueba del proveedor de acuerdo con los manuales e instrucciones del fabricante. - Listado de control de equipos de prueba. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCION C. Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: Agregue paginas adicionales de ser necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCION D. Resumen de Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se encontraron discrepancias: |  | SI | NO | # Discrepancias encontradas |  |  | # Oficio |  |  |  |  |
| Equipo Auditor | Nombre del Inspector |  |  |  | firma | Fecha (dd/mm/aa) |  |  |  | Sello de la Unidad |  |