# GUIA OPS  1.915

# EVALUACION/REVISION DE LOS PROCEDIMIENTO RELATIVOS A BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

- Objetivo.

Este material proporciona una guía en la evaluación / revisión de los procedimientos para utilización de la bitácora de mantenimiento que deben ser desarrollados en el MCM Parte 6.1 así como el contenidos de la misma de un operador / solicitante RAC OPS 1

- General.

Es responsabilidad del operador utilizar un sistema de registros técnicos actualizado en todo momento. La bitácora de Mantenimiento forma parte de los registros que el operador debe mantener y la misma puede estar contenida junto a la bitácora de vuelo (RAC OPS 1.1055) en un mismo documento o forma.

El operador / solicitante debe establecer en el Manual de Control de Mantenimiento los  procedimientos que incluyan el archivo de la bitácora de mantenimiento durante un período de 24 meses a partir de la fecha de la última anotación según RAC OPS 1.920.

Básicamente la bitácora de mantenimiento establece un método efectivo para el adecuado registro de fallas, defectos o discrepancias observadas durante el vuelo y/o inspección pre-vuelo o “walk-around”, según corresponda, por la tripulación de vuelo; y para el registro del cumplimiento del programa de mantenimiento aprobado del operador RAC OPS 1 por personal de mantenimiento. Asimismo, el piloto al mando  a cargo del vuelo deberá registrar todas aquellas discrepancias observadas por el personal tripulante de cabina de pasajeros que afecten al equipamiento de emergencia del avión y/o cualquier otra falla, defecto y discrepancia que pudiera afectar a la operación del vuelo.

Sin embargo, podría utilizarse un registro de fallas, defectos y discrepancias por parte del personal tripulante de cabina de pasajeros distinto a la bitácora de mantenimiento siempre y cuando este registro y su utilización sea aceptable para la DGAC. Esto no reemplaza al requisito de que todas aquellas observaciones que afecten al equipamiento de emergencia y/o cualquier otra observación que pudiera afectar a la operación del vuelo deben ser registradas en la bitácora de mantenimiento por el piloto al mando.

Asimismo, el personal de mantenimiento puede, bajo ciertas circunstancias, ingresar una observación (falla, defecto o discrepancia) en el campo de la bitácora correspondiente a la tripulación de vuelo. En este caso el técnico que intervenga debe anotar “entrada de mantenimiento” o “maintenance entry” y seguido a esto la observación y luego la acción tomada en el campo correspondiente a mantenimiento.

- Procedimientos del Manual de Control de Mantenimiento - utilización de la Bitácora de Mantenimiento.

Los procedimientos que utiliza el operador para el uso de la bitácora de mantenimiento deben estar contenidos en el capítulo 6, apartado 6.1 del MCM. Para la evaluación / revisión de la bitácora de mantenimiento el inspector actuante de la DGAC deberá verificar el contenido de este procedimiento en el MCM del operador / solicitante usando la Lista de Chequeo 1.915 Parte 1.

La bitácora de mantenimiento proporciona información necesaria para el funcionamiento de los programas de análisis y vigilancia continua de los operadores RAC OPS 1 y suministra los datos requeridos para la carga de éstos en el sistema del programa de  confiabilidad.

Normalmente el operador posee personal responsable del seguimiento de cada hoja de las bitácoras de mantenimiento. Existen departamentos o sectores dentro de la organización del operador que ingresa en un sistema o base de datos toda la información de los eventos ocurridos e información registrada en cada vuelo. De esta manera se puede realizar el seguimiento de diferidos, se verifica el adecuado cierre de fallas, discrepancias u observaciones (acciones tomadas por mantenimiento) y todo cambio de  componente que aquí se registre.

- Contenido (para evaluar el contenido del formato de bitácora usar la Lista de Chequeo  1.915 Parte 2, que se encuentra al final de esta Guía)

La bitácora de mantenimiento deberá estar diseñada de tal manera que permita retirar del documento o libro la cantidad de copias de cada hoja original necesarias para la operación diaria de la empresa, manteniendo la hoja original en el documento o libro que queda a bordo del avión y otra en tierra hasta la finalización del vuelo al que se refiere. Se debe mostrar claramente en la bitácora qué es lo que se requiere que se complete después del vuelo, y lo que debe completarse como preparación para el próximo vuelo.

Para aquellos modelos de aviones en los que el programa de mantenimiento aprobado requiera la realización de una inspección/chequeo por personal de mantenimiento antes del inicio de cada vuelo(*), una vez finalizada esta inspección/chequeo y el resto de las tareas requeridas junto con la firma de la declaración de retorno al servicio, el personal de mantenimiento deberá quitar una de estas copias de la bitácora de mantenimiento del documento o libro para así cumplir con los procedimientos del operador a los efectos del destino a seguir por cada copia de la bitácora de mantenimiento. Si se tratara de bases fuera de la base principal se aplica el mismo criterio.

Siempre debe quedar a bordo del avión una copia de la bitácora de mantenimiento junto con toda otra información que se requiera, según se describe más abajo en contenido.

(*) Ver definición específica según programa de mantenimiento aprobado.

Una vez que este documento o libro de bitácora de mantenimiento se haya completado, será archivado por el período de tiempo estipulado en el MCM aprobado del operador.

Tendrá que ser editada siguiendo un sistema de enumeración que permita el fácil acceso y búsqueda de tareas y/o discrepancias registradas previamente.

La información mínima que debería contener la bitácora de mantenimiento es la siguiente:

- nombre registrado y dirección del operador, tipo de avión, marcas de nacionalidad y matrícula completas del avión.

- nombre de la tripulación a cargo del vuelo.

- fecha, lugar y horarios de despegue y aterrizaje.

- total de horas de vuelo y ciclos de aterrizajes acumulados de manera que pueda determinarse las horas/ciclos remanentes para el próximo chequeo de mantenimiento programado.

Nota: No es requerida esta información cuando el próximo chequeo de mantenimiento se controla por otros medios aceptables para la DGAC.

- detalles de toda información necesaria para garantizar la seguridad de vuelo de manera continua, a saber:

i.	Detalles de cualquier falla, defecto u observación del avión que pudiera afectar la aeronavegabilidad u operación segura del avión incluyendo sistemas de emergencia, y cualquier falla, defecto u observación en la cabina de pasajeros que afecte a la seguridad del avión o de sus ocupantes que sea conocida por el piloto al mando. Debería disponer de suficiente espacio para que el piloto al mando firme y coloque la fecha de tales entradas, incluyendo cuando sea apropiada la expresión “SIN DEFECTOS” para continuidad del registro. Debería disponerse de espacio para el certificado de retorno al servicio, o con el acuerdo de la DGAC, el certificado de retorno al servicio abreviado después de la rectificación de un defecto, un diferido o la realización de un chequeo de mantenimiento. Este certificado, que debe aparecer en cada página de la bitácora de mantenimiento, según proceda.

El certificado de retorno al servicio abreviado consiste en la siguiente declaración, “CERTIFICADO DE RETORNO AL SERVICIO RAC 145.50”, en lugar de la declaración completa establecida en MAC 145.50 (b), párrafo 1.

Cuando la DGAC esté de acuerdo en la utilización del certificado de retorno al servicio abreviado, la sección de introducción del registro técnico (documento o libro que contiene a la bitácora de mantenimiento) debería incluir un ejemplo de una declaración completa de certificación de retorno al servicio, de acuerdo al MAC 145.50 (b), párrafo 1, con una nota indicando “El certificado de retorno al servicio abreviado usado en esta bitácora de mantenimiento cumple únicamente con MRAC 145.50(a). Deberán de cumplimentarse el resto de los aspectos establecidos en MRAC 145.50 (b)”.

- Las cantidades de combustible y aceite cargados (incluyendo motores y APU) y la cantidad de combustible disponible en cada tanque, o combinación de tanques, al comienzo y final de cada vuelo; provisiones para anotar, en las mismas unidades, la cantidad de combustible previsto cargar y el finalmente cargado; provisión para anotar la hora de comienzo de las operaciones de deshielo, anti-hielo, y el tipo de fluido aplicado, incluyendo la relación fluido/agua.

- Suficiente espacio para la firma de la inspección previa a cada vuelo según programa de mantenimiento aprobado o manual de vuelo de la aeronave, según corresponda al tipo de avión.

- Mapeo actualizado de las reparaciones estructurales del avión (se podrá adjuntar al documento o libro de la bitácora una planilla conteniendo esta información).

- Detalles de todos los diferidos que afecten o puedan afectar a la seguridad de la operación del avión y que por tanto deberían ser conocidos por el piloto al mando. Dicha información debería contener:

- Una referencia cruzada de cada defecto diferido de forma de que se pueda identificar el defecto original en la hoja de registros.

- La fecha en que ocurrió el defecto diferido.

- Breves detalles del defecto.

- Detalles de la rectificación efectuada y del certificado de retorno al servicio emitido, o una clara referencia cruzada al documento que contenga los detalles de la rectificación efectuada o procedimientos llevados a cabo.

- Si corresponde, referencia a la autorización por parte del operador MRAC OPS 1 para el diferido.

- además de lo anterior puede ser necesario registrar la siguiente información suplementaria, dependiendo del modelo de avión:

    - El tiempo que un motor ha estado a un determinado régimen de potencia, cuando ese régimen afecta a la vida del motor o uno de sus módulos. Parámetros de motores, saldrán de aquí estadísticas para el monitoreo del estado de los motores.

    - El número de aterrizajes cuando los aterrizajes afectan a la vida del avión o sus componentes.

    - Ciclos de vuelo o de presurización, cuando tales ciclos afectan al avión o sus componentes.

Certificación proporcionada por la bitácora de mantenimiento:

Junto a la certificación de retorno al servicio, la bitácora de mantenimiento es un documento oficial para el registro de cambio de componentes.

| GUIA OPS 1.915 EVALUACION/REVISION DE LOS PROCEDIMIENTO RELATIVOS A LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECCION A. Información General de la Inspección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tipo de inspección: Certificación Vigilancia Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fecha de inicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fecha de finalización: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Operador/Proveedor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Lugar de inspección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Nombre del inspector Principal: Iniciales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Nombre del inspector Soporte: Iniciales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Nombre del inspector (OJT): Iniciales: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTANTE 1- Refiérase a la Sección Generales del MIA OPS 1 para las instrucciones de llenado de esta lista de chequeo. 2- Lea cuidadosamente las siguientes definiciones para el correcto marcado de las casillas de esta lista de chequeo. SI: Satisfactorio (Deberá ser marcado cuando se encuentre de acuerdo con la normativa aplicable a la operación) NO: No Satisfactorio (Deberá ser marcado cuando NO se encuentre de acuerdo con la normativa aplicable y se debe generar un hallazgo de esta) N/A: No aplica (Deberá ser marcado cuando el ítem verificado no le aplica regulatoriamente, ejem que este no es desarrollado por el Auditado) N/R: No es revisado en esta auditoría. (El inspector realizara una Auditoria de seguimiento completar la totalidad de los ítems de esta guía) 3- Se debe marcar las casillas con las iniciales del nombre del inspector que verifica el ítem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCION B. Lista de Checheo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÏTEM | Temas para revisar/evaluar. |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
|  | Parte 1: Procedimiento de Bitácora (MCM sección 6.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hay una persona claramente identificada que sea responsable por la calidad del proceso de la bitácora de mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se adjunta copia del formato de la bitácora de mantenimiento en el MCM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÏTEM | Temas para revisar/evaluar. |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
| 3 | El MCM cubre los requisitos del tiempo de archivo de la Bitácora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Establecen los procedimientos las personas autorizadas a realizar entradas o anotaciones en la bitácora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Requieren los procedimientos el entrenamiento del personal que lleva a cabo las anotaciones en bitácora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Asegúrese que se cuente con un procedimiento para la distribución de las copias de la Bitácora de cada vuelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Establece una persona o cargo responsable de mantener los archivos de la Bitácora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Establece una persona o cargo responsable de la recopilación, y distribución de las copias de las hojas de la bitácora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Establecen los procedimientos las calificaciones de las personas autorizadas a firmar la declaración de retorno a servicio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Establece un listado de las personas autorizadas a firmar la declaración de retorno a servicio. (o definir la persona que mantiene esta lista actualizada, normalmente Control de Calidad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Se detallan el destino de cada copia de las hojas de la bitácora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Se declara que cada aeronave tendrá una bitácora de mantenimiento, la cual debe permanecer a bordo de la aeronave durante su operación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Establecen los procedimientos los requerimientos de firmas (certificación de retorno a servicio) antes del vuelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Los procedimientos establecen claramente instrucciones para el registro de mantenimiento, irregularidades mecánicas y anotaciones en la bitácora del avión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Los procedimientos describen el uso y llenado de la hoja de control de diferidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Asegúrese que los procedimientos de utilización de la Bitácora estén incluidos en el MCM y que no exista contradicción con lo establecido en el MGO, para orientación de los pilotos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Los procedimientos establecen que se mantendrá la bitácora del avión disponible y accesible para los tripulantes de vuelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parte 2: Contenido del Formato de la Bitácora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nombre del operador, tipo de avión, marcas de nacionalidad y matrícula. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fecha y lugar de despegue y aterrizaje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Hora a las que el avión despegó y aterrizó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nombres y asignación de funciones de la tripulación a cargo del vuelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Total de horas de vuelo y ciclos de aterrizajes acumulados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Horas y ciclos remanente para el próximo chequeo programado (no requerido si se controla por otro medio aceptado por la DGAC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Espacio para detallar fallas, defectos u observaciones detectadas del avión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Espacio para anotaciones de las acciones correctivas de mantenimiento. (este debe ser paralelo al espacio del punto 7. arriba) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Asegúrese que la Bitácora cuente con el Mapeo de Reparaciones del avión adjunto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÏTEM | Temas para revisar/evaluar. |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A | N/R | Hallazgos/Notas |
| 10 | Verifique que existe una lista para el control de los ítems diferidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Verifique que las páginas de bitácora estén numeradas consecutivamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | La hoja de bitácora es controlada por número de revisión y formato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Espacio para la declaración del certificado de retorno a servicio, así como para la firma del mismo, incluyendo el número de licencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Espacio para anotar las cantidades de combustible y aceite cargados y remanente. Firma de la persona responsable por la actividad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Si aplica, la hora de comienzo de las operaciones de deshielo, antihielo y el tipo de fluido aplicado, incluyendo relación fluido/agua, firma de la persona a cargo de la aplicación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Espacio con los datos de los parámetros requeridos para control de los motores a un determinado régimen de potencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Espacio para la anotación de los números de parte y serie de los componentes removidos e instalados en el avión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCION C. Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: Agregue paginas adicionales de ser necesario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCION D. Resumen de Inspección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se encontraron discrepancias: |  | SI | NO | # Discrepancias encontradas |  |  | # Oficio |  |  |  |  |
| Equipo Auditor | Nombre del Inspector |  |  |  | firma | Fecha (dd/mm/aa) |  |  |  | Sello de la Unidad |  |